公豬車使用說明

- 使用公豬車需2天前先將公豬移到柵欄(母豬欄)內

- 當天早上減少公豬的餵飼量,並在公豬車上灑一些飼料

開啟到ON

前進

後退

使用遙控器控制前進後退,直到公豬前

- 打開公豬車前.後門,

- 移除橫桿,

- 側擋板取下

- 兩側窗桿開到最大    ,

- 封鎖所有出口,盡可能讓公豬直接上公豬車.

- 公豬上車後,前後門同時關閉,並將橫桿放上(橫桿不可放太高,以免造成公豬不舒服)

- 若公豬在車上出現緊張的情形,等牠冷靜後再操作公豬車

- 將側擋板裝上,且將一側窗桿調整至僅供豬口鼻可出來

- 公豬移至待配母豬區後,可結合母豬沙袋使用

公豬車移到母豬前停10-15秒    在母豬背上放上沙袋    配種

(母豬沙袋也可單獨使用:

母豬沙袋左右各裝4.5kg砂土,放到母豬背上可用來觀察母豬是否發情,一邊放沙袋,一邊做有無發情的記號.)

12.配完後,公豬送回,需先將中間橫桿取下,再開前門讓公豬下車.

13公豬車使用及清洗完畢後(清洗時切記避開上面不銹鋼箱部分),將公豬車開至乾燥處,轉到off 並將遙控器放回.

充電及緊急按鈕裝置

充電插座孔

緊急按鈕(平時請勿使用)

緊急狀況可直接按壓住按鈕,即可斷電.將按鈕向右即可重新啟動

充電器為115V/230V,電池為12V(5安培)

充電前務必將開關(綠框處)轉至OFF

燈號:

黃燈-充電中,

綠燈-已充滿

綠燈閃爍-充電線未接或未接好

電池充滿後充電器會自動停止充電,充完電後約可使用10小時

移動公豬車前請確認是否已拔充電器

遙控設定

1.  轉到ON

2.鑰匙插入後往右轉,持續右邊維持3秒

3.立刻任意按一個按鍵維持3秒後放開

4.停止任何動作約10秒以上後再使用遙控,即可使用公豬車

公豬車直線及轉彎操作

卡榫卡上時,公豬車即走直線,卡榫鬆開時公豬車可左右轉動

螺絲在上方是鬆開                 螺絲在下方是卡緊

轉彎時,請將最上方卡榫鬆開

若向右轉,請將右側卡緊,公豬車便會向右邊行駛;

若向左側行駛則將左邊卡緊,即向左邊行駛.